一、投影仪技术参数：

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数、配置 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 教育类机型；具有优异的防尘和保护 能力，能在恶劣环境下连续长时间使 用。 亮度达到3600流明；分别率要求达 到1024×768，灯泡使用寿命要求 5000小时左右；对比度达到500∶1 要求所投标型号提供3C和环保节能 认证；能提供省内的本地上门服务， 整机质保期不低于两年（不含灯泡）。 | 台 | 建议：日立、松下、爱普生 品牌 |
| 2 | 投影仪 | 教育类机型；具有优异的防尘和保护 能力，能在恶劣环境下连续长时间使 用。 亮度达到3000流明；分别率要求达 到1024×768，灯泡使用寿命要求 5000小时左右；对比度达到500∶1 要求所投标型号提供3C和环保节能 认证；能提供省内的本地上门服务， 整机质保期不低于两年（不含灯泡）。 | 台 | 建议：日立、松下、爱普生 品牌 |

注：所投设备要求与原有的吊装支架、接口、线路兼容。

二、服务器等技术要求：

| 品目号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 2U机架；CPU：四核英特尔至强处理器 XeonE5506(2.13GHz/4c)/4.8GT/4M/800，三级缓存≥4M ；4G ECC Registered DDR3 800内存；硬盘：3*500GB 原装硬盘，标配支持8个硬盘，最大可选支持12块；RAID：支持RAID 0 1 5 6，本次做RAID5；扩展槽：2个PCI-E2.0 x8扩展插槽(x8速率)/1个PCI-E2.0X4 /网卡：2*1000M网卡/电源：服务器专用节能电源，可选双电源；外设：SLIM DVDRW光驱/标配BMC/BMC+KVM智能控制芯片，支持远程管理技术/支持CPU温度、系统电压、风扇转速等的监控；智能电源切换；性能监控，远程开关机，网络唤醒；支持睿捷管理套件；ISO9001国际质量、ISO14001国际环境认证，3C认证、产品符合《节能降耗电子信息技术、产品与应用方案推荐目录》，提供服务器国家免检证书；售后服务： 原厂工程师免费上门安装、调试、3年免费上门服务；部件故障原厂直接更换； | 台 |  |
| 2 | 存储器 | 网络存储系统; 2U14盘位; 标配单存储处理器,可扩展两个存储处理器;标配4GB高速缓存，最大可支持24GB; 标配2个千兆以太网主机接口,可扩展至4个;支持Infiniband连接;支持RAID0、1、5、6、10、50、60; 存储系统采用独特的Raid,不占用数据磁盘;存储数据Raid独立,系统、数据可靠性提高了一倍; 可支持SSD、SAS、SATA硬盘,可扩展3个AS300NJ JBOD；本次配置4T 原厂企业级硬盘； 支持Windows/Linux存储系统； 售后服务： 原厂工程师免费上门安装、调试、3年免费上门服务；部件故障原厂直接更换； | 台 |  |
| 3 | 双击热备软件 | （1）品牌要求： 与存储、服务器同一品牌 （2）支持的集群节点数：单集群内扩展能力支持30个高可用组； （3）支持的操作系统：支持Windows NT/2000/2003/2008、Linux等多种操作系统；支持IA-64、EM64T和和PPC64等64位架构的服务器和操作系统平台 ； （4）支持的热备模式：双机热备、双机互备、N+1备份、N机互备； （5）支持的文件系统：支持ext2、ext3、xfs、jfs、reiserfs文件系统，提高了集群系统的可靠性； （6）HA热备功能：当服务器出现死机，断电其它的意外故障时。HA可以将主服务器的全部功能切到备用服务器；可以检测服务器网络是否正常，当主服务器网络出现故障时，可以及时将备用服务器启动，恢复网络服务；支持网卡(公网/私网)、COM(RS-232C)、磁盘心跳3种心跳方式。通过内核空间进行网络心跳探测，心跳探测不受系统负荷影响。在所有网络断线时，支持通过COM口，以及共享磁盘等进行服务器间的状态确认；HA可以对DB2,ORACLE.Sybase,MSSQL Server,MySQL等数据库进行热备。并对此数据库及应用进行检测。当发现数据库出现故障时，可在本地重启数据库或将数据库切往备份服务器。支持DB僵死状态监视，深度保护数据库服务；通过编辑脚本，可实现用户特有应用程序的切换 ；能够提供操作简便的Script Wizard，让用户轻松配置脚本； （7）管理功能：要求中文管理界面；除了GUI管理工具外，还应提供基于Web浏览器的状态监视服务，用户在任何一台机器上访问集群的虚拟IP地址即可监视集群的运行状况；跨平台统一管理，Cluster内任意一个节点均可作为控制台，配置结束自动更新所有节点；支持在线管理界面和在线配置界面的密码认证，提供管理操作的安全保护；多集群集中管理功能,支持远程管理和邮件故障通知； （8）扩展能力：支持纯软件方式的数据镜像同步；支持从镜像构成（纯软HA）到共享存储构成的平滑改造，升级时不需要重新购买和安装软件；支持在一套集群内同时使用镜像磁盘和共享存储，在不更换软件的情况下，支持本地数据镜像和远程容灾功能； （9）监控功能：支持对本地磁盘，共享存储，网络环境，操作系统，以及应用程序的服务和进程的进行实时监控。并对集群软件自身的服务状态进行监视； 售后服务： 原厂工程师免费上门安装、调试、3年免费上门服务；部件故障原厂直接更换； | 套 |  |

注：为了保证设备的质量可靠性和售后服务，要求服务器、存储、热备份软件同一品牌，并要求投标公司提供服务器、存储、软件厂商的授权和售后服务承诺函。