各标段货物技术参数

B11-技术要求：

| 品目号 | 货物名称 | 主要技术参数及功能与特 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 往复式立式双门双层全温度恒温培养振荡器 | 显示方式 LCD（大屏幕液晶双显）； 循环方式 强制对流循环式 ；振荡方式 往复振荡式 ；驱动方式 悬浮缓冲轨道平衡驱动式 ；开门方式 双开门；温度范围 6℃-60℃； 温度精度 ±0.1℃； 温度均匀度 ±1-2℃ ；旋转频率范围 50∽280rpm；旋转精度 ±1rpm；摆振幅度 Φ30（mm）； 制冷剂 CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统； 冷却器 237W；；加热器 800W；定时范围 0-500小时/可持续； 摇板尺寸 970×560（mm）； 摇板数量 二块； 毛 重 436kg ；外型尺寸 1200×820×1600（mm）； 功 率 1340W；电 源 AC 200∽240V? 50∽60HZ；内腔 优质进口不锈钢镜面板； 外箱 高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板。产品特点 1. 微处理控制/监控系统提供简单的按键操作，对时间、转速、温度编程简便。 2.采用机、电一体结构和悬浮缓冲的防抖最新设计，具有运行低噪音、整机无振动的特点， 3. 64行128列显示器同时显示参数设定值与实际运行值。 4. 超温/低温跟踪声/光报警系统，使样品得到可靠保护。 5. 报警系统能暂时停止，如故障仍未解决则报警指示灯仍亮，报警声灭。 6. 所有功能均能在数字面板上加以修改，数字面板被密封防止液体渗透。 7. 控制加速的电路确保摇床平稳启动和停止，防止突然的开始与飞溅。 8. 高荷载设计，使用永久润滑轴承，拓宽摇床速度范围：60-250RPM、±1RPM。 9.平台有较大承载面积。用四螺栓安全固定，运动平滑、稳定。 10. 具有智能化霜功能，能确保仪器在低温状态下长时间连续运行。 11. 可对运行时间设定，定时范围0至500小时并可自动停机。 12. 设定参数自动记忆，并可在电源间断后自动恢复。 13. 最先进大力矩电机、宽调速、恒转速、免保养保证持续稳定工作。 14. 机芯关键部件采用优质铸铁和国内先进的精加工技术。 15. 平台用耐重荷且经防腐电解处理的不锈钢构成，易清洗、无漆面、免擦刮和剥落。 16. 采用双鼓风机使箱体内空气强制对流循环，确保温度的均匀性，开启盖后温度能迅速恢复。 17. 箱体两侧带有通风瓣的排气孔和前面的通风滑板，调节通风量。 18. 机芯关键部件采用优质铸铁和国内先进的精加工技术。 19. 合理的结构完美的造型，便于样品放入或取出，静电喷塑箱休，美观防锈。 20. 不锈钢通用平台可选配不同规格夹具。 21. 真空保温夹层视窗玻璃，使您能够完全看到整个工作状态。 22. 腔体内设照明灯或紫外灯，可随意选用。 23. 打开箱门时平台运动停止，闭合时平台启动。 24. 箱体底部为四个可移动的双轮脚轮可便于移动箱体。 25. 箱体由高质量、高强度的冷轧钢板制造，外部粉末涂层。 |

B12-技术要求：

| 品目号 | 货物名称 | 主要技术参数及功能与特 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频摄像机 | CCD有效像素400万，信号制式NTSC/PAL，水平分辨率1080P/1080I/720p，同步系统内部/外部，镜头≥14倍光学，10倍电子放大，焦距=5.1mm-50.1mm,F1.8-F2.1，水平视角5．4 – 50，最小物距10mm，平移/俯仰角360度(平移),120度(俯仰，平移/俯仰速度0.1-180度(平移)/秒/0.1-120度(俯仰)，最低照度12LUX/F1.1.8，信噪比>50 dB，快门速度1/2 to 1/10,000 s，增益自动/手动，白平衡自动, 手动,室内,室外,ATW,一触式白平衡，预设定位128个位置编程，摄像机控制接口RS-232C(VISCA协议)/ RS-422(VISCA协议)／PELCO :P/D，AE 控制自动、手动、优先级模式、亮度、EV补偿、背光补偿、Slow AE，EV 补偿-10.5～10.5dB(1.5dB每档)，信号系统 HD1080P,/30,1080i/50,720p/59.94,720p/50，SDNTSC (Crop/Squeeze), PAL (Crop/Squeeze)，视频输出HD分量/YPB PR;DVI-D;HDMI高清视频信号接口，SDvbs: 1.0 Vp-p (sync negative) Y/C，背光补偿开/关，工作温度0至40度，存放温度-20至60度，其他要求自带控制软件、硬件（云台）且调控方便，包安装调试，售后服务好（2-3年）。 |
| 2 | 高清视频采集卡 | 视频输入HDMI 色差分量/YPbPr高清 720P（1280*720）/1080P（1920*1080）标清:480i/480P(640*480)720×576（PAL）；720×480（NTSC）帧率最高720P/60fps动态画面捕捉；1080P/30fps动态画面捕捉 视频输出VGA；DVI-D；HDMI开发工具采用TI最新达芬奇视频技术解决方案 支持系统Windows XP 32/64，Windows Vista 32/64, Windows 7 ； 保修：1-2年 赠送测试软件光盘。 |

★从设备成套性，整体性考虑，要求以上产品为同一品牌。

B13--技术要求：

| 品目号 | 货物名称 | 主要技术参数及功能与特 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | CPU：英特尔酷睿™ i5 650内存大小：4GB操作系统：WinXP 硬盘容量：1000GB显卡：独立显卡/光驱：DVD光驱/显示器：21寸 |
| 2 |  | CPU：AMD 速龙II四核 630内存容量：2GB操作系统：WinXP 硬盘容量：500GB显卡：NVIDIA GeForce 315/光驱：DVD光驱/显示器：19寸 |
| 3 |  | Intel 奔腾双核 E6500 （2.93GHz）/内存 2GB/硬盘 500GB （7200转, SATAII）/ DVD光驱/ 独立512MB （AMD Radeon HD5450）/内置High definition音响系统-支持5.1环绕音响 8合1读卡器/光电鼠标/20寸液晶显示屏 |
| 4 | 简易电脑桌 | 开标时带样品；(20张) |

B14--硬件实验平台、 PAC工业控制器等技术参数

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数、配置 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件实验平台 | Intel 奔腾双核 E5300 2.6GHz；2G内存， 320G硬盘，集成显卡；DVD光驱； 19寸液晶 | 台 |
| 2 | 音频工作站 | Intel 奔腾双核 E5300 2.6GHz；2G内存，320G硬盘，集成显卡；DVD光驱；19寸液晶；含专业话筒2只，音响1套，音频采集卡1块 | 套 |
| 3 | J-Link仿真器 | USB 2.0接口；支持任何ARM7/ARM9核Cortex M3 supported,包括ithumb 模式；下载速度达到600k byte/s; DCC速度到达800k byte/s；与IAR Workbench可无缝集成；通过USB供电，无需外接电源； JTAG最大时钟达到12M；自动内核识别；自动速度识别；支持自适应时钟；所有JTAG信号能被监控，目标板电压能被侦测；支持JTAG链上多个设备的调试；完全即插即用；20Pin标准JTAG连接器； 宽目标板电压范围：1.2V-3.3V；多核调试； 包括软件：J-Mem,可查询可修改内存；包括J-Link Server:(可通过TCP/IP连接到J-Link); | 台 |
| 4 | 3D图形工作站 | GeForce 3D Vision3D显示套件、1394视频采集卡、3D液晶显示器，其余标配 | 套 |
| 5 | 嵌入式开发教学实验板 | 核心资源S3C2410 ARM CPU、32M SDRAM、64M NAND FLASH。100M网卡，DM9000AE。一个USB主口，一个USB从口。一个RS232串口DB9接口。另有一路RS232串口和TTL串口从扩展插座上引出。扩展插座，引出所有总线信号（经过驱动芯片）和未占用资源。LCD和触摸屏接口，外接专配液晶屏/触摸屏板。电源、复位、JTAG、RTC等基本资源和接口，支持博创UP-LINK和J-LINK仿真器。设置了IO控制的LED和可产生硬中断的5位导航按键等简单调试资源。 | 块 |
| 6 | PAC工业控制器 | 带Celeron M的PC-based控制器，Intel® Celeron® M 1 GHz CPU处理器 通过连接APAX-5000 I/O模块扩展I/O DVI-I支持双显示 双电源输入 1×RS-232和1×隔离RS-422/485端口 支持Windows® XP Embedded即用平台 与APAX-5520KW一起使用，构成双CPU架构 在VC/C++和Microsoft Visual Studio .NET开发环境下提供C/C++ 、 .N函数库，APAX-5570KW/5571KW嵌入Win CE.NET操作系统，并通过KW-ProConOS软逻辑内核软件来确保实时控制任务的确定性执行。同时也支持5种标准的IEC61131-3编程语言 | 台 |
| 7 | ADAM数据采集模块 | ADAM-5510KW（一块）；ADAM-5510EKW/TP（一块）；ADAM-5000/485（一块）； ADAM-5000/TCP（一块）ADAM-5017H(一块) ADAM-5024(一块) ADAM-5055S(一块) ADAM-5051D(一块) ADAM-5080 （一块） ADAM-5018（一块）ADAM-5013 （一块） ADAM-5060（一块） |  |
| 8 | 组态软件 | 75个I/0点,75个内部点，1个客户端，免费Web客户端，最大可支持无限量Web客户端，完全浏览器组态界面，可通过因特网进行远程监控，建构图形及数据库备份，多任务异步建构功能，允许多用户同时或非同时建构数据库，充分具备网络及多用户功能，具备多层式网络安全结构（防火墙+Windows® Web安全系统+本软件内建安全系统）充分保护用户数据的安全，128个用户安全等级，支持瘦客户端（手机、PDA）远程访问，内置多种网络摄像机驱动程序 | 套 |
| 9 | 函数/任意波形发生器 | 正弦波1 µHz － 20 MHz、方波1 µHz － 5 MHz 、锯齿波1 µHz － 150 kHz、脉冲500 µHz － 3 MHz 、噪声、指数上升、指数下降、Sinc波、心电图波、直流 | 台 |