校园监控系统设备技术要求2：

| 品目号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130万网络高清高速球（含立杆及壁装安装套件） | - 130万CCD高清网络快球（参考品牌：派尔高、索尼、英飞拓、博世、海康威视、大华） - 130万像素1/3”逐行扫描CCD，自动变焦镜头（18倍日立高清机芯） - 18倍光学变倍，12倍数字变焦 - 焦距：f≥ 4.7~84.6mm - 最低照度：≤0.02 Lux - 水平线数：≥800TVL (1280*960) - 支持日夜转换，最低照度： ≤0.02 Lux @ F1.6 (50IRE) - 转动速度：≥400°/秒 - 预置位精度：±0.1° - 视频压缩H.264/ MJPEG - 支持双编码 - 支持三码流 - IP高清视频输出：1280*960@20 fps, 1280*720@30 fps - 双向音频，G.711 - 通过网络远程控制PTZ - 协议：不少于Pelco-P/D 等 - 预置位：≥254个 - 支持自动扫描：水平扫描≥4个，花样扫描≥4个，巡视组≥6个 - 支持隐私区域遮蔽功能：可编程区域≥16个 - 支持移动侦测功能 - 报警：≥2路报警输入，2路继电器输出 - 支持图像翻转 - 实时监看球机内部温度、电压、风扇运行状态 - 支持TCP/IP, HTTP, ICMP, PPPoE, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, SNMP, ARP等网络协议 - 支持网络远程升级 - 360水平持续运动，自动垂直翻转 - 运行平滑，反应灵敏，低噪音 - 多种安装支架可选，灵活应用于多种监控场所 - 24VAC电源 | 个 |
| 2 | 200万网络高清摄像枪（含安装支架及护罩） | - 200万高清网络摄像机 （参考品牌：派尔高、索尼、英飞拓、博世、海康威视、大华） - 1/2.7"逐行扫描200万像素CMOS传感器 - H.264 / MJPEG 双编码 - 最低照度：≤0.1Lux@F1.2 - 图像最大帧率：≥25帧/秒@1920×1080 - 双向音频 - 一路BNC模拟输出 - 支持移动侦测、隐私区域设置 - 报警接口：不少于2路报警输入，1路继电器输出 - 报警：不少于发送电子邮件、FTP上传、音频警告、SD卡存储（触发录像）、继电器输出等方式 - 支持TCP，HTTP, ICMP, DHCP, UDP, DNS,DDNS, SMTP, RTP, RTSP, SNMP等协议 - 支持日夜转换功能 - 支持多用户通过Web Server进行实时访问和参数配置 - 网络远程升级 - 兼容数字视频监控软件，并可方便地与其它视频监控软件进行集成 - 电源：支持12VDC/24VAC/POE电源供电 | 支 |
| 3 | 300万高清镜头 | - 高清镜头（和200万高清网络摄像机配套使用） - 300万像素 - DC驱动光圈 - 大口径比F1.4，在光线微弱的环境下能保持优越性能 - 大焦距范围3.8~13mm支持多种应用 - 采用高精度的非球面镜片和EBC镀膜技术 - 内置T360ND滤光片，支持高灵敏度摄像机 - 结构轻巧，安装方便 | 个 |
| 4 | 高清解码器 | - 高清万能解码器（参考品牌：派尔高、索尼、英飞拓、博世、海康威视、大华，用于接入总控制中心现有46寸创维显示器） - 支持MPEG-4/H.264视频解码 - 支持2路标清或高清视频解码输出 - 支持1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF格式 - PAL/NTSC制式自动识别 - 低功耗，工业级应用 - 配合视频监控平台实现双屏输出,实现画面切换,巡视运行 - 接口丰富，兼容多种视频输出设备 - 支持远程升级,兼容性强,可以快速集成第三方音视频码流 - 解码器机箱可有效屏蔽各种电磁干扰 - 视频指标 - 视频解码： MPEG-4/H.264 - 视频输出： 2路 - 支持制式： PAL/NTSC自适应 - 输出分辨率： 1080P（1920×1080）， 960P（1280×960），720P(1280×720)，D1（720×576）/ 720×480），2CIF（704×288） /（704×240），CIF（352×288）/（352×240） - 最大解码帧率： - 高清： 2路，30fps@1920X1080 - 标清： 2路，25fps(PAL) / 30fps(NTSC) - 接口和协议 - 网络接口： RJ-45，10M/100M Base-T自适应 - 网络协议： TCP/IP, HTTP, SNMP, UDP, IGMP， ICMP，ARP等 - 视频输出接口：不少于HDMI 1个，VGA 1个 - USB接口： 4个 | 个 |
| 5 | 网络视频管理软件（含视频许可及管理套件） | - 网络视频管理软件（参考品牌：派尔高、索尼、英飞拓、博世、海康威视、大华，用于总控制中心、宿舍管理区、新大门） - 基于C/S构架的网络视频管理软件，客户通过Web Client或Remote Client进行远程访问和控制 - 支持多中心级联。通过级联，系统容量扩充大10万，构成大型网络视频系统的中心管理平台 - 中心管理模块具有网络配置、认证管理和强大的权限管理功能 - 支持音频广播，可同时给多路视频发送广播音频 - 支持繁体中文，实现多语言自适应安装 - 支持PTZ控制，支持智能快球的框选放大、点击平移等智能操作 - 先进的电视墙技术，单台客户端电脑输出4路视频至电视墙 - 主副码流自适应，多画面时系统自动调用副码流，降低客户端的资源消耗，提高效率 - 支持64级操作优先级 - 实现集中配置管理，统一分配用户权限，引入用户组概念，支持多用户区域管理 - 支持1/4/6/8/9/16路录像的音视频同步回放 - 提供设备跨网关搜索功能，可按类型搜索全部在线设备 - 支持拖放或成组批量添加设备，操作方便快捷 - 支持1/4/6/8/9/16/25/36/64路实时视频浏览 - 支持电子地图，双击电子地图中的摄像机图标即可浏览图像 - 提供视频回放功能，支持帧进、帧退、快放和慢放等功能 - 支持心跳功能，设备实时在线检测 - 支持语音对讲 - 支持MPEG-4、H.264视频编码方式，G.711音频编码方式 - 集成了矩阵切换器功能，实现对模拟CCTV监控系统的控制和管理，实现数字模拟混合系统的统一管理 - 支持模数混合，控制矩阵。可从模拟系统调用视频进入数字系统，也可从数字系统调用视频进入模拟系统 - 支持矩阵操作键盘对系统管理和控制 - 支持标清、高清等全系列网络数字产品，并可根据需要快速集成其它公司的主流产品 - 支持快照功能 - 支持对前端IP设备的视频、网络参数设置 - 支持数字矩阵功能，支持配置TOUR（巡视）、SALVO（成组切换）和事件等功能 - 支持联动前端数字视频设备的开关量报警、移动侦测报警和矩阵报警 - 提供完备的快照管理、日志管理和报警管理 - 支持电视墙模式 - 提供手动录像，自动录像和报警录像和移动侦测录像 - 支持报警预录像功能，最大支持30秒预录像 - 支持录像减帧压缩功能，降低录像文件对存储空间的占用 - 支持本地回放和远程录像功能 - 支持ISCSI网络磁盘阵列存储 - 重新启动或网络重连后自动恢复录像功能 - 支持摄像机、日期时间检索功能 - 支持NAS、IP-SAN磁盘阵列存储 - 支持循环录像，同时可配置录像磁盘自动覆盖的最低磁盘空间 - 支持转发前端视频流，解决多用户并发的问题，节约前端网络带宽 - 重新启动后自动恢复流媒体转发功能 - 提供软件自动锁定功能 - 支持Windows 2000，Windows XP，Windows 2003、Windows Vista等操作系统 - 系统采用USB-Key加密方式，更安全，更方便 | 套 |
| 6 | 键盘 | - 主控键盘（参考品牌：派尔高、索尼、英飞拓、博世、海康威视、大华，用于总控制中心） - LCD显示屏上能够显示摄像机ID、监视器ID和键盘输入的数字。内置蜂鸣器会在系统出现故障时发出警报声，提醒操作人员。 - 三维摇杆 - 可直接控制16个快球摄像机；可直接连接解码器 - 通过RS-232协议或以太网与矩阵切换/控制系统通信 - 可对数字系统平台进行管理和操作 - 曼码、RS-485协议控制定速或变速云台及快球操作 - 三维可变速操纵杆 - 选择摄像机、监视器及辅助设备 - 控制预置位、花样扫描、巡视和成组切换 - 报警确认 - 系统编程 - 摄像机锁定功能 | 个 |
| 7 | 视频存储服务器 | - 视频存储服务器 （国内一线品牌，用于总控制中心视频集中存储） - CPU ≥ Xeon 2.8GHz - 内存 ≥ 2G - 硬盘槽数 ≥ 8个，单块硬盘最大支持2TB - 支持RAID 0、1、5 - 显示器 ≥ 22寸液晶，支持高清输出 | 台 |
| 8 | 2TB监控专用硬盘 | 2TB监控专用硬盘同以上设备配套. | 块 |
| 9 | 高性能PC机 | - 高性能PC机 （品牌机，用于新大门独立控制区视频控制及存储和宿舍管理区视频浏览） - CPU ≥ 酷睿2 主频2.4G - 内存 ≥ 2G - 显示芯片 :支持高清输出 - 硬盘槽数 ≥ 4个，单块硬盘最大支持2TB - 显示器 ≥ 22寸液晶，支持高清输出 | 台 |
| 10 | 辅材及人工 |  | 批 |